УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета

Ассоциации «Объединение управляющих

компаний многоквартирными домами»

Протокол от 27.08.2021 г. № 1/НС

СТАНДАРТЫ

предпринимательской деятельности членов Ассоциации

«Объединение управляющих компаний многоквартирными домами»

г. Оренбург, 2021 г.

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения | 3 |
| 2. | Нормативная база | 3 |
| 3. | Термины и определения | 4 |
| 4. | Цели деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом | 6 |
| 5. | Принципы осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом | 6 |
| 6. | Общие положения по ответственности организации в сфере управления многоквартирным домом за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств перед собственниками и иными третьими лицами | 8 |
| 7. | Общие требования к деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом в части обеспечения безопасности зданий, находящихся в управлении | 11 |
| 7.1. | Общие положения | 11 |
| 7.2. | Требования механической безопасности | 11 |
| 7.3. | Требования пожарной безопасности | 12 |
| 7.4. | Требования к безопасности внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 13 |
| 7.5. | Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в многоквартирном доме | 13 |
| 7.6. | Требования безопасности для пользователей многоквартирного дома | 15 |
| 7.7. | Требования к энергетической эффективности многоквартирного дома | 15 |
| 8. | Требования к деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом | 15 |
| 8.1. | Техническое обслуживание многоквартирного дома | 16 |
| 8.2. | Текущий ремонт многоквартирного дома | 20 |
| 8.3. | Капитальный ремонт многоквартирного дома | 21 |
| 8.4. | Мероприятия, осуществляемые организацией в сфере управления многоквартирным домом по энергосбережению и энергоэффективности жилых зданий | 24 |
| 8.5. | Санитарное содержание многоквартирного дома | 28 |
| 8.6. | Взаимодействие организации в сфере управления многоквартирным домом с собственниками | 30 |
| 8.7. | Раскрытие информации организацией в сфере управления многоквартирным домом | 31 |

9.          Заключительные положения                                                                                        31

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие стандарты предпринимательской деятельности членов Ассоциации «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами» (далее – Стандарты) разработаны в соответствии с Уставом Ассоциации «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами» (далее – Ассоциация), действующим законодательством Российской Федерации и определяют требования:

к содержанию, ремонту, в том числе управлению многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг (ресурсов) пользователям;

к обеспечению безопасных и благоприятных условий проживания и (или) пребывания людей в многоквартирных домах, в том числе соблюдения характеристик безопасности зданий, надежности отдельных конструктивных элементов зданий, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

к созданию профессионального аппарата в сфере управления многоквартирными домами;

к созданию эффективного управления многоквартирными домами в соответствии с заданиями собственников помещений, для достижения собственных финансовых интересов путем эффективности использования имеющихся денежных средств.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Стандарты конкретизируют требования законодательства РФ и нормативных правовых актов в сфере управления многоквартирными домами, устанавливают требования к деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе требования к безопасности эксплуатации зданий, техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий.

1.2. Настоящие Стандарты устанавливают общие требования к деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами.

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1) Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

9) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

# 10) иные нормативные правовые акты, включенные в соответствующие перечни нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного жилищного надзора и в рамках лицензионного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами (далее – обязательные требования).

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- В настоящих стандартах применяются следующие термины с соответствующими определениями, если нормативными правовыми актами, в том числе указанными в пункте 2 Стандартов не предусмотрено иное.

3.1. Аварийное обслуживание - обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания, незамедлительного устранения аварий и иных неисправностей в общем имуществе многоквартирного дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан посредством выполнения аварийных работ.

3.2. Капитальный ремонт здания - проведение работ с целью комплексного устранения неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

3.3. Многоквартирный дом (далее по тексту - МКД, жилое здание) - жилое здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет самостоятельные выходы в помещения общего пользования в таком здании либо на земельный участок, прилегающий к нему; нежилых помещений; вспомогательных помещений, предназначенных для обслуживания жилых и нежилых помещений, обеспечения доступа к ним; конструктивных элементов, а также земельного участка, на котором расположено данное здание, с элементами озеленения и благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания объектов, расположенных на указанном земельном участке, границы и размер которого определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4. Надлежащее содержание объекта управления – состояние, обеспечивающее соответствие объекта управления требованиям законодательства Российской Федерации.

3.5. Организации в сфере управления многоквартирным домом:

управляющая организация - организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами Ассоциации, управляющие МКД, действующие в интересах собственников и (или) пользователей объекта недвижимости на основании возмездного договора управления и осуществляющие на указанных в нем условиях: услуги по управлению объектами недвижимости, общим имуществом собственников помещений в здании (сооружении); самостоятельно или с привлечением третьих лиц деятельность по их содержанию и ремонту; иную деятельность, направленную на достижение целей управления объектом недвижимости;

товарищество собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы - некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме, являющиеся членами саморегулируемых организаций, управляющих МКД, для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном(ых) доме(ах), обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

3.6. Объект управления - недвижимое имущество, в том числе общее имущество собственников помещений в здании (сооружении), включая земельный участок, на котором расположены здания (сооружения) в границах, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с элементами благоустройства и озеленения, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации, благоустройства данного здания (сооружения) объекты, переданное по решению собственника(-ов) недвижимого имущества в управление организации в сфере управления многоквартирным домом.

3.7. Объектный учет недвижимого имущества - описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельные участки, здания, сооружения, жилые или нежилые помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением ему кадастрового номера.

3.8. Потребители работ/услуг организации в сфере управления многоквартирным домом - собственники объектов недвижимости, иные лица, пользующиеся объектом недвижимости на ином законном основании (арендаторы, члены семьи собственника жилого здания, наниматели и т.п.), приобретающие или использующие работы (услуги) организации в сфере управления многоквартирным домом по управлению объектом недвижимости, общим имуществом собственников помещений в здании (сооружении).

3.9. Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей потребителей.

3.10. Регламентные виды работ (услуг) - виды работ (услуг), выполняемые организацией в сфере управления многоквартирным домом на объекте управления и позволяющие обеспечить соответствие объекта управления требованиям к его безопасности, надлежащему содержанию.

3.11. Собственники недвижимого имущества - лица, которым на праве собственности, зарегистрированном в установленном законодательством Российской Федерации порядке, принадлежит недвижимое имущество.

3.12. Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

3.13. Санитарное обслуживание - комплекс работ по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий, включающий уборку мест общего пользования здания (сооружения), прилегающей территории, а также работы по озеленению и благоустройству земельного участка, дератизации, дезинсекции, дезинфекции.

3.14. Содержание и ремонт здания, сооружения - комплекс работ по санитарному и техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, направленный на обеспечение выполнения обязательных требований.

3.15. Техническое обслуживание - комплекс работ по поддержанию в соответствии с обязательными требованиями в работоспособном и исправном состоянии оснований, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, заданных параметров и режимов работы оснований, конструкций, оборудования и технических устройств, в том числе их осмотр и обследование, актирование и учет результатов осмотра и обследования.

3.16. Текущий ремонт зданий (сооружений) - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа оснований, конструкций, оборудования, систем инженерно-технического обеспечения здания, сооружения с целью поддержания работоспособности, исправности и эксплуатационных показателей, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

3.17. Управление недвижимым имуществом - согласованная деятельность собственников недвижимого имущества с привлеченной ими на договорной возмездной основе организацией в сфере управления многоквартирным домом, направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания и (или) пребывания людей в зданиях (сооружениях), а также иных объектах недвижимости путем соблюдения обязательных требований, а также реализации комплекса технических и административных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований.

3.18. Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления деятельности.

- ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

4.1. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания и (или) пребывания людей в зданиях, приспособленных для пребывания людей сооружениях, иных объектах недвижимости, в том числе соблюдения характеристик безопасности зданий или сооружений, надежности отдельных конструктивных элементов зданий или сооружений, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

4.2. Установление долгосрочных взаимоотношений с собственниками недвижимого имущества;

4.3. Соблюдение прав и законных интересов собственников объектов недвижимости и иных лиц, пользующихся ими;

4.4. Иные согласованные с собственниками недвижимого имущества цели.

5. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Для достижения целей, указанных в п. 4 Стандартов в основу деятельности управления многоквартирным домом должны быть положены следующие принципы:

1) законности;

2) безопасности;

3) пообъектного управления и учета;

4) наилучшего использования объекта управления;

5) энергосбережения и энергоэффективности;

6) возмездности;

7) сбалансированности прав и обязанностей;

8) информационной доступности;

9) добросовестной конкуренции.

5.1. Принцип законности деятельности управления многоквартирным домом.

Субъекты управления при принятии решений и в процессе осуществления деятельности по управлению обязаны соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе соблюдать обязательные требования, договор управления многоквартирным домом и другие правовые документы.

5.2. Принцип безопасности.

В целях защиты жизни и здоровья людей, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, растений, обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений, организация в сфере управления многоквартирным домом в своей деятельности должна соблюдать обязательные требования, в том числе требования:

механической безопасности;

пожарной безопасности;

безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в жилых зданиях;

безопасности для пользователей жилыми зданиями;

безопасного уровня воздействия жилых зданий на окружающую среду.

5.3. Принцип пообъектного управления и учета.

Организация в сфере управления многоквартирным домом должна вести пообъектный учет недвижимого имущества, находящегося в управлении. В зависимости от вида недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, функционального назначения, формы собственности, технического состояния недвижимого имущества организация в сфере управления многоквартирным домом должна разрабатывать для каждого объекта индивидуальные мероприятия по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и ремонту.

5.4. Принцип наилучшего использования.

Организация в сфере управления многоквартирным домом должна создавать условия для наилучшего, безопасного, комфортного пребывания людей в зданиях (сооружениях), иных объектах недвижимости, эффективного использования недвижимого имущества, повышения коммерческой привлекательности объекта управления.

5.5. Принцип энергосбережения и энергоэффективности.

Организация в сфере управления многоквартирным домом должна информировать  собственников о мероприятиях, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности здания, сооружения, применять технологии в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, направленные на снижение затрат на потребление энергетических ресурсов и обеспечения бесперебойного функционирования всех инженерных систем недвижимого имущества.

5.6. Принцип возмездности.

Услуги по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и ремонту недвижимого имущества должны оказываться за плату, которая должна быть обоснованной и рассчитываться с учетом всех особенностей конкретного недвижимого имущества.

5.7. Принцип сбалансированности прав и обязанностей.

В процессе принятия управленческо-распорядительных решений, определения условий договора управления многоквартирным домом необходимо обеспечить сбалансированность между объемом и составом передаваемых собственником управляющей организации прав и обязанностей по надлежащему содержанию объекта недвижимости, его сохранности, рациональному использованию.

5.8. Принцип информационной доступности.

Принцип информационной доступности предполагает информирование заинтересованных лиц и организаций о принципах деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом и перспективных планах, опубликование не реже одного раза в год отчетов об исполнении её обязательств, планов на следующий период.

Указанная информация должна размещаться в местах, доступных для собственников недвижимого имущества (например, информационные доски), а также иными согласованными с ними способами.

Организация в сфере управления многоквартирным домом должна своевременно по запросам собственников предоставлять им необходимую информацию, информировать их о существенных условиях, влияющих на оказание услуг по управлению недвижимым имуществом, а также представлять в соответствующие государственные (муниципальные) органы власти необходимую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Принцип добросовестной конкуренции.

Организация в сфере управления многоквартирным домом не должна осуществлять деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности, в том числе, совершать действия, причиняющие ущерб потребителям работ и услуг, причиняющие ущерб деловой репутации других организаций в сфере управления многоквартирным домом. Организация в сфере управления многоквартирным домом не должна использовать методы недобросовестной конкуренции.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ И ИНЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ И НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом несет ответственность перед собственниками многоквартирного дома за нарушение своих обязательств, за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за причинение в процессе осуществления своей деятельности ущерба собственникам и иным третьим лицам.

6.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом должна информировать собственников об их правах и обязанностях, а также требовать от них надлежащего исполнения своих обязательств.

- 6.3. Требования к качеству, безопасности, срокам и объемам выполнения организацией в сфере управления многоквартирным домом своих обязательств должны соответствовать обязательным требованиям, Стандартам саморегулирования.

6.4. Контроль качественного исполнения и предоставления услуг в полном объеме осуществляют собственники многоквартирного дома, саморегулируемая организация или уполномоченные ими лица, организация в сфере управления многоквартирным домом и органы государственной (муниципальной) власти в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случаях, когда работы/услуги выполнены/оказаны организацией в сфере управления многоквартирным домом с нарушениями обязательных требований или с иными недостатками, собственник недвижимого имущества или иное лицо, которому был причинен ущерб, может по своему выбору потребовать от организации в сфере управления многоквартирным домом:

безвозмездного устранения причиненного ущерба в сроки, согласованные сторонами;

соразмерного уменьшения установленной за работу/услугу цены, в том числе потребовать перерасчета за оказанные услуги/выполненные работы;

поручить выполнение неисполненного или ненадлежащим образом исполненного организацией в сфере управления многоквартирным домом обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами и потребовать от неё возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

6.6. Собственники многоквартирного дома помимо требований, указанных в п. 6.5 Стандартов, могут потребовать от организации в сфере управления многоквартирным домом уплаты штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также привлечь должностных лиц организации в сфере управления многоквартирным домом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, к соответствующей ответственности.

6.7. В случае существенных нарушений организацией в сфере управления многоквартирным домом своих обязательств собственники многоквартирного дома вправе в одностороннем порядке отказаться от ее услуг. Собственники помещений в зданиях принимают такое решение на общем собрании собственников помещений.

6.8. Организация в сфере управления многоквартирного дома должна в полном объеме возместить реальный ущерб, причиненный в результате ее действий или бездействия собственникам недвижимого имущества или иным лицам. В случае отказа в добровольном порядке возместить ущерб лица, которым он причинен, могут обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

6.9. Организация в сфере управления многоквартирным домом не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие в результате наступления форс-мажорных обстоятельств не по ее вине или не по вине ее сотрудников.

6.10. Ответственность по сделкам, совершенным организацией в сфере управления многоквартирным домом со сторонними организациями, самостоятельно несет организация в сфере управления многоквартирным домом.

6.11. Условиями договора управления не может устанавливаться меньшая ответственность по сравнению с предусмотренной законодательством РФ.

6.12. В целях предотвращения возникновения ущерба организация в сфере управления многоквартирным домом обязана регулярно проводить комплекс мероприятий, направленных на информирование собственников о возможном возникновении ущерба, аварийных ситуаций, а также о необходимости проведения соответствующих мероприятий на общем имуществе, финансировании указанных работ.

6.13. Общий порядок фиксации факта неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией в сфере управления многоквартирным домом обязательств по договору управления многоквартирным домом (если иное не установлено договором управления, уставом или обязательными требованиями).

6.13.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

а) вести учет заявок, жалоб и иных обращений от собственников и иных лиц, пользующихся помещениями (журнал регистрации обращений), которые могут быть направлены в организацию в сфере управления многоквартирным домом письменно, устно (по телефону) либо иным способом, согласованным с собственником (факс, электронная почта и т.п.);

б) при приеме обращения организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

зарегистрировать его, присвоить входящий номер, зафиксировать дату и время поступления обращения;

сообщить собственнику (пользователю) сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема, а также записать фамилию, имя и отчество заявителя, точный адрес места его нахождения, а также зафиксировать, в чем выразилось неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору управления;

сообщить заявителю причину неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления в случае, если она известна на момент обращения, сделать отметку в журнале регистрации заявок, а если не известна, то согласовать с заявителем время и дату установления причины;

в) в установленный законодательством РФ срок проверить обоснованность заявки (претензии, жалобы) собственников (третьих лиц), которым причинен ущерб, не оказаны или оказаны не в полном объеме услуги по договору;

г) в случае подтверждения обоснованности заявки (претензии, жалобы) в течение 3 рабочих дней, если иной срок не установлен законодательством РФ, исчисляемых от даты подачи заявки (претензии, жалобы), составить двусторонний акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, в котором отражается факт выявления невыполнения или ненадлежащего выполнения услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ. В случае причинения организацией в сфере управления многоквартирным домом или привлеченными ею лицами ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу собственника (пользователя), а равно и третьим лицам, организация в сфере управления многоквартирным домом и собственник (пользователь) составляет и подписывает акт, в котором фиксируется факт причинения такого ущерба не позднее 12 часов с момента обращения собственника (пользователя) в организацию в сфере управления многоквартирным домом, если иной срок не согласован с заявителем. В случае невозможности подписания акта собственником (пользователем), организацией в сфере управления многоквартирным домом или их представителями он должен быть подписан двумя очевидцами.

В акте должны быть указаны время, причина ненадлежащего исполнения или неисполнения условий договора управления (причинения ущерба), выводы о причине должны быть обоснованными, иные необходимые сведения. Формулировки в акте должны давать однозначное представление о причине аварии или иного происшествия. К акту прикладываются фотоматериалы (при ведении фотосъемки).

Акт подписывается собственником (третьим лицом, которому причинен ущерб) и организацией в сфере управления многоквартирным домом или их уполномоченными представителями. В случае причинения вреда собственникам жилых помещений/зданий в оформлении акта могут участвовать представители государственных или муниципальных органов (например, государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор).

Акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт многоквартирного дома, возмещения причиненного ущерба виновной стороной;

д) в случае не подтверждения фактов, изложенных в заявке (претензии, жалобе), организация в сфере управления многоквартирным домом должна в течение 5 суток с момента ее получения дать обоснованный отказ в письменном виде собственнику (третьему лицу), а также разъяснить заявителю его право обратиться в компетентные органы для защиты своих интересов и разрешения спора (суд, Роспотребнадзор, прокуратура, полиция, государственная жилищная инспекция и др.);

е) после подписания акта ненадлежащего исполнения или неисполнения услуги организация в сфере управления многоквартирным домом принимает немедленные меры по их исправлению. После устранения организация в сфере управления многоквартирным домом должна подписать у собственника (третьего лица) акт выполненных работ, подтверждающий факт устранения недостатков;

ж) при устранении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств организация в сфере управления многоквартирным домом составляет акт об устранении недостатков и приглашает собственника (заявителя) для его подписания. Период не исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления считается оконченным со дня подписания собственником (заявителем) акта об устранении недостатка либо даты, указанной в акте, подписанном организацией в сфере управления многоквартирным домом и собственником (заявителем);

з) во всем остальном, что не оговорено в пункте 6.13. Стандартов, организация в сфере управления многоквартирным домом руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.14. Дополнительная ответственность организации в сфере управления многоквартирным домом перед собственниками и иными третьими лицами:

а) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, организация в сфере управления многоквартирным домом для обеспечения своей дополнительной имущественной ответственности перед собственниками или иными третьими лицами, которым может быть причинен ущерб в результате действий (бездействия), вправе застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда третьим лицам в результате осуществления деятельности по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту недвижимого имущества, общего имущества в зданиях за счет собственных средств;

б) организация в сфере управления многоквартирным домом при заключении договора управления обязана уведомить собственника о порядке обращения собственника или иного третьего лица, которым причинен ущерб с требованиями о его возмещении;

в) организация в сфере управления многоквартирным домом обязана разъяснять собственникам (третьим лицам) порядок возмещения ущерба.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ

7.1. Общие положения.

7.1.1. Настоящий пункт Стандартов устанавливает требования к деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом при эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, утилизации (сносе) объекта недвижимости с соблюдением требований:

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях;

5) безопасности для пользователей зданиями;

6) доступности зданий для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

7) энергетической эффективности зданий;

8) безопасного уровня воздействия зданий на окружающую среду.

9) инженерной безопасности.

7.2. Требования механической безопасности.

7.2.1. В целях исключения недопустимого риска механической безопасности, возникновения на конструктивных элементах объекта управления угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений организация в сфере управления многоквартирным домом, выполняющая прием, техническое обслуживание, содержание и ремонт объекта управления обеспечивает:

1) проведение осмотров конструктивных элементов и оснований зданий, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций. Осмотры проводятся не менее 2-х раз в год – весенний и осенний осмотр. Данные, полученные в результате осмотров, фиксируются в акте технического осмотра;

2) формирование плана мероприятий по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту объекта управления на основании данных, полученных при осмотре;

3) размещение оборудования или средств для оценки изменений в случае отклонений характеристик объекта управления по прочности и устойчивости конструктивных элементов и оснований в местах повреждения их частей, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности, деформаций, смещений;

4) соблюдение:

проектных значений, характеристик безопасности многоквартирных домов;

требований инструкций по эксплуатации многоквартирных домов;

требований нормативных документов, характеризующих исправное техническое состояние, параметры, режим работы конструктивных элементов, оснований, оборудования и технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений;

5) проведение контрольных мероприятий на соответствие требованиям:

проектной документации, характеристик безопасности многоквартирных домов;

инструкций по эксплуатации многоквартирных домов;

требований нормативных документов, характеризующих исправное техническое состояние, параметры, режим работы конструктивных элементов, оснований, оборудования и технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения зданий.

7.3. Требования пожарной безопасности.

7.3.1. С целью исключения возможности возникновения пожара, обеспечения предотвращения или ограничения опасности задымления здания при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание, а также в случае возникновения пожара организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

1) обеспечить выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту многоквартирных домов персоналом, прошедшим противопожарный инструктаж;

2) организовать проведение технических осмотров многоквартирных домов на соответствие требованиям пожарной безопасности:

осмотр пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, противодымной защиты;

осмотр мест общего пользования на предмет отсутствия не предусмотренных проектной документацией здания либо иной документацией объектов;

осмотр мест общего пользования на соответствие требованиям газо-, пожаро-, электробезопасности;

3) обеспечить эксплуатацию систем пожарной защиты многоквартирных домов силами обученных специалистов или специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии;

4) обеспечить исправность (работоспособность) средств противопожарной защиты многоквартирных домов в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

5) обеспечить исполнение требований пожарной безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту многоквартирных домов, а также входящих в их состав систем отопления и вентиляции, электроустановок, противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты.

7.3.2. Факт проведения работ/услуг по противопожарной безопасности подтверждается соответствующим актом.

- 7.4. Требования к безопасности внутридомового газового оборудования (ВДГО).

- 7.4.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

1) обеспечить техническую эксплуатацию, аварийно-диспетчерское обслуживание, содержание и ремонт внутридомового газового оборудования собственными силами или с привлечением специализированной организации;

2) обеспечить выполнение работ по устранению дефектов строительного характера, устранению нарушений тяги каналов, выявленных при плановых осмотрах, а также отделочные работы после монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения, осуществлять эксплуатацию технических подполий и подвалов в многоквартирных домах;

3) обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование;

4) осуществлять контроль за работой систем вентиляции, дымоходов и освещения, содержать в технически исправном состоянии;

5) обеспечить исправность, герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относительно крыши, а также близко расположенных сооружений и деревьев вне зоны ветрового подпора;

6) обеспечить свободный вход персоналу соответствующих специализированных организаций и доступности газопровода;

7) по договорам со специализированными организациями обеспечивать периодические проверки вентиляционных каналов, дымоходов, вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы в установленные сроки. По результатам осмотра должна быть сделана запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

7.4.2. По результатам осмотра должна быть сделана запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

- 7.5. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в многоквартирном доме.

- 7.5.1. Требования к обеспечению качества воздуха.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) обеспечивать работоспособность оборудования, предназначенного для воздухообмена. Воздухообмен должен быть достаточным для своевременного удаления вредных веществ из воздуха, проветривания мест общего пользования;

- 2) осуществлять текущий ремонт оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования;

3) содержать в исправном (работоспособном) состоянии системы вентиляции, обеспечивающие подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концентраций.

- 7.5.2. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) обеспечить доставку по внутридомовым сетям до потребителей питьевой воды и (или) воды для хозяйственно-бытовых нужд качеством не хуже, чем она поступила на границу раздела сетей от ресурсоснабжающей организации;

- 2) производить работы по техническому обслуживанию систем водопровода и канализации, устранению неисправностей, ремонту, подготовке их к сезонной эксплуатации;

- 3) производить мероприятия по предотвращению загрязнения во внутридомовых сетях воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

- 4) производить осмотр систем холодного водоснабжения. Результаты осмотров организация в сфере управления многоквартирным домом обязана фиксировать в акте технического состояния, сезонного осмотра объекта недвижимости.

- 7.5.3. Требования к обеспечению инсоляции мест общего пользования.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана обеспечить мытье окон в местах общего пользования, а также производить, в случае повреждения, своевременную замену стекол. При этом не допускается замена стекол предметами, препятствующими проникновению света (фанера и т.п.).

- 7.5.4. Требования к обеспечению освещения.

Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана обеспечить естественное или совмещенное, а также искусственное освещение мест общего пользования, в том числе лестничных площадок, вестибюлей, подъездов, а в подземных этажах искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей. В случае, где исключена возможность естественного освещения, обеспечить искусственное освещение с постоянным контролем по замене перегоревших лампочек.

- 7.5.5. Требования к обеспечению защиты от шума и вибрации.

Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) устранять сверхнормативные шумы и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного;

2) для снижения и шума от ударов входных дверей оборудовать входные наружные двери в подъездах жилого здания дверными закрывателями с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное закрывание дверей (доводчиками), или при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки.

- 7.5.6. Требования к микроклимату помещения.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана содержать в исправном (работоспособном состоянии) системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в целях обеспечения микроклимата помещений требуемым значениям.

- 7.5.7. Требования к обеспечению защиты от влаги.

Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

1) осуществлять контроль за температурно-влажностным режимом в помещениях подвалов и технических подполий;

2) следить за недопущением образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей;

3) обеспечивать регулярное проветривание подвалов и технических подполий в течение всего года (с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе);

4) осуществлять меры, направленные на предотвращение разрушения оснований, отмостки, облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада, краев балконной (лоджии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной, технологической, бытовой влаги;

5) предупреждать поступление грунтовых вод в подвалы (техподполья), устранять отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других методов;

6) утеплять стены, промерзающие или конденсирующие вследствие их повышенной теплопроводности;

7) не допускать на зданиях, сооружениях осадку засыпки в каркасных стенах более 5 см, повреждение гидроизоляции, разрушение штукатурки и обшивки, высокую воздухопроницаемость, протекание и промерзание конструктивных элементов и оснований, увлажнение теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой. Устранять указанные недостатки по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

- 7.6. Требования безопасности для пользователей многоквартирного дома.

Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) осуществлять контроль за уборкой и санитарным содержанием придомовой территории и мест общего пользовании;

- 2) не допускать наличия в доступных местах незаизолированных электрических проводов, иного электрооборудования;

- 3) не допускать сжигания всех видов отходов, иных предметов на территории жилого здания и мусоросборников;

- 4) не допускать захламления и загромождения мест общего пользования;

- 5) при производстве на территории жилого здания опасных работ производить временное ограждение знаками и сигнальной лентой территории, на которой производятся указанные работы (например, сброс снега с крыш, сбивание сосулек, земляные работы и т.п);

- 6) не допускать наличия открытых канализационных люков на придомовой территории, осуществлять ограждение открытых канализационных люков, глубоких ям, выбоин и иных углублений на придомовой территории;

- 7) осуществлять иные меры, направленные на недопущение наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

- 7.7. Требования к энергетической эффективности многоквартирного дома.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) давать разъяснения собственникам о преимуществах внедрения программ и проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, показывать экономию денежных средств в случае внедрения таких программ;

2) информировать собственников об их правах и обязанностях по обеспечению и проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также о поступивших в организацию в сфере управления многоквартирным домом предложениях об оснащении жилых зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об установленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3) проводить иные обязательные мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Настоящий пункт Стандартов распространяется на организации в сфере управления многоквартирным домом и устанавливает требования к выполнению работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту жилых зданий, санитарному содержанию мест общего пользования, а также прилегающего к жилому зданию земельного участка.

8.1. Техническое обслуживание многоквартирного дома.

8.1.1. Общие положения.

Техническое обслуживание многоквартирного дома включает в себя:

1) технический осмотр, который позволяет определить техническое состояние жилого здания путем проведения плановых (весенних, осенних), внеплановых, частичных осмотров. Первичный осмотр позволяет определить техническое состояние жилого здания при его приеме в управление. Цель осмотров - получение информации о фактическом техническом состоянии жилого здания, его отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования;

2) мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности на управляемом объекте недвижимости, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) иные мероприятия, направленные на соблюдение обязательных требований.

8.1.2. Организация проведения технических осмотров.

8.1.2.1. Для проведения технических осмотров в организации в сфере управления многоквартирным домом создается комиссия. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом руководителя организации в сфере управления многоквартирным домом. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за контроль и исполнение работ по техническому содержанию многоквартирного дома.

8.1.2.2. Плановые осмотры зданий организуются два раза в год – весной и осенью.

Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности жилого здания к эксплуатации в зимних условиях.

Результаты работы комиссий по плановому осмотру жилого здания оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации жилого здания и меры по их устранению.

Календарные сроки плановых осмотров жилого здания устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после окончания отопительного периода. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка жилого здания к эксплуатации в зимних условиях.

При плановых осмотрах жилого здания проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения;

встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно – перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования; наружные коммуникации и их обустройство; противопожарные устройства.

8.1.2.3. Внеплановые осмотры жилых зданий проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы) и иных подобных событий с целью определения работ по устранению их последствий.

Внеплановые осмотры жилых зданий проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние здания или его отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности жилого здания.

Результаты работы комиссий по внеплановому осмотру зданий и сооружений оформляются актом.

8.1.2.4. Частичные осмотры конструктивных элементов и инженерного оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт.

8.1.2.5. На основании актов осмотров разрабатываются планы и мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных за их выполнение лиц, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за обслуживание жилого здания.

Данные осмотров применяются при расчете платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, находящегося в управлении, а также служат основанием для утверждения собственником соответствующего перечня работ (услуг) и (или) сметной документации.

Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем жилым зданиям, их конструктивным элементам и оборудованию, которые имеют физический износ свыше 60%, так как здания с указанным износом потребует значительных материальных затрат для восстановления.

8.1.2.6. Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования жилого здания, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций жилого здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, возникновению опасности для жизни и здоровья граждан, возникновению ущерба, должны быть устранены организацией в сфере управления многоквартирным домом самостоятельно либо с привлечением специализированной организации, имеющей допуск на проведение таких работ. В случае невозможности устранения источника опасности организация в сфере управления многоквартирным домом обязана сообщить об опасности собственникам и гражданам, пребывающим в здании, предоставить соответствующую информацию в специализированные органы и службы, обеспечить безопасные пути отхода граждан, находящихся в здании.

8.1.2.7. Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учёту технического состояния жилого здания, паспортах.

Информация о факте проведения осмотра и ответственном исполнителе фиксируется в соответствующем журнале.

8.1.2.8. При проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров организация в сфере управления многоквартирным домом обязана обращать внимание на:

1) сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на вечной мерзлоте, в зонах повышенной сейсмичности, на просадочных, подрабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

2) конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам; выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

8.1.2.9. Построенные и реконструированные жилые здания в первый год их   эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

8.1.2.10. Комиссии, осуществляющие плановые и внеплановые осмотры, определяют меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала, проживания граждан.

Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях организация в сфере управления многоквартирным домом обязана привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения.

По результатам осмотров устраняются обнаруженные отклонения от обязательных требований и нормативов эксплуатации жилого здания.

8.1.3. Контроль за техническим состоянием жилищного фонда.

8.1.3.1. Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда организацией в сфере управления многоквартирным домом создаются либо привлекаются на договорной основе диспетчерские службы (далее - ДС). Для каждой ДС устанавливается перечень объектов диспетчеризации и контролируемых параметров инженерного оборудования.

8.1.3.2. Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, средства связи, контрольно-измерительные приборы (КИП) и счетчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам, выполненным специализированной организацией, и обеспечивать соответственно поддержание заданных режимов работы инженерного оборудования, своевременную подачу сигналов о нарушениях режимов работы или аварий, проводить измерение параметров работы оборудования для визуального или автоматического контроля его работы, надежную связь нанимателей, арендаторов с диспетчерской, а также диспетчерской со службами по техническому обслуживанию и аварийными службами.

8.1.3.3. Диспетчерские службы должны вести в специальных журналах учет заявок на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в квартирах, строительных конструкциях и других элементах зданий, контролировать по срокам и качеству выполнения.

8.1.3.4. Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации с учетом обязательных требований.

8.1.3.5. После устранения источников аварийной опасности организация в сфере управления многоквартирным домом по согласованию с собственником выполняет мероприятия по восстановлению работоспособности и безопасной эксплуатации конструктивных элементов здания.

8.1.4. Основные и прочие работы по техническому обслуживанию многоквартирного дома.

Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана выполнять основные и прочие работы по техническому обслуживанию многоквартирного дома, предусмотренные обязательными требованиями.

8.1.5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации.

Основной целью подготовки многоквартирного дома к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения по обслуживанию жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования.

Подготовка дома к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период должна осуществляться с соблюдением обязательных требований.

Состав работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год.

8.1.6 Аварийное обслуживание многоквартирного дома.

8.1.6.1. Аварийно-диспетчерские службы (АДС) создаются для оперативного устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, оснований, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, оборудования и технических устройств жилых зданий.

Организация и функционирование аварийно-диспетчерской службы должны осуществляться в соответствии с учетом обязательных требований.

8.1.6.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом вправе самостоятельно осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание находящихся в управлении жилых зданий или заключить договор на их аварийно-диспетчерское обслуживание с аварийно-диспетчерской службой.

8.2. Текущий ремонт многоквартирного дома.

8.2.1. Общие положения.

Все работы по текущему ремонту делятся на две группы:

профилактический ремонт, количественно выявляемый и планируемый заранее по объёму и времени его выполнения;

непредвиденный ремонт, количественно выявляемый в процессе эксплуатации и выполняемый в срочном порядке.

8.2.2. Профилактический ремонт.

Профилактический ремонт является основой технического обслуживания и повышения долговечности жилого здания. Своевременное планирование и производство таких ремонтных работ по ликвидации отдельных повреждений, возникающих в процессе эксплуатации, предупреждают дальнейшее их развитие, предохраняют жилое здание от преждевременного износа. Исходными материалами для составления годового и поквартального планов профилактического текущего ремонта должны служить описи работ, составленные на основании результатов технических осмотров и по записям объёмов работ в журнале осмотра жилого здания.

8.2.3. Непредвиденный ремонт.

Непредвиденный ремонт заключается в срочном исправлении мелких случайных повреждений и неисправностей в системах водопровода и канализации, в сетях и приборах тепло-, газо-, электроснабжения, которые во избежание крупных аварий следует немедленно устранять.

8.2.4. Организация и проведение текущего ремонта.

8.2.4.1. Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилого здания, установления или уточнения его объёмов служат результаты плановых общих технических осмотров жилого здания.

8.2.4.2. В ходе проведения текущего ремонта должны быть устранены дефекты и неисправности всех элементов жилого здания с целью приведения их эксплуатационных показателей в соответствие с проектом здания.

8.2.4.3. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, разрабатывается и согласовывается с собственником (собственниками) жилого здания в установленные сроки согласно договору управления МКД.

8.2.4.4. В зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами, обеспечивающими минимально необходимые условия для обеспечения безопасности проживания (подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования).

8.2.4.5. Элементы жилого здания и внешнего благоустройства, срок службы которых соизмерим с периодичностью текущего ремонта, могут быть заменены полностью.

8.2.4.6. С целью упорядочения контроля за ходом работ текущего ремонта и приёмки собственником или уполномоченным им органом может быть разработана система управления качеством работ, предусматривающая чёткую регламентацию производственных взаимоотношений, ответственность подразделений и конкретных специалистов организации в сфере управления многоквартирным домом и подрядных организаций за качество работ на всех этапах ремонта здания.

8.2.4.7. Проведенный текущий ремонт жилого здания подлежит приемке комиссией в составе: представителя от собственников МКД и организации в сфере управления многоквартирным домом, ремонтно-строительной организации (подрядной организации).

8.2.5. Перечень основных работ по текущему ремонту, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия для жизнедеятельности человека, а также поддержание многоквартирного дома и его элементов в нормальном техническом состоянии:

8.2.5.1. К основным видам по текущему ремонту конструктивных элементов объекта относится текущий ремонт:

1) фундаментов и стен подвалов - устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. Работы производятся с учетом состояния фундаментов и стен подвальных помещений;

2) стен и фасада объекта - герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;

3) перекрытий и полов - частичная замена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска перекрытий, замена и восстановление отдельных участков полов;

4) крыш - усиление элементов деревянных крыш, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, рулонных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции;

5) оконных и дверных заполнений в помещениях общего пользования - замена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений;

6) лестниц, крылец, козырьков над входами в подъезды и подвалы - восстановление или замена отдельных участков и элементов (ограждений поручней и предохранительных сеток, перил, пандусов), окраска металлических элементов лестниц, крылец, козырьков;

7) внутренней отделки помещений общего пользования – восстановление отделки стен, теплозащиты, герметизация потолков, полов отдельными участками в помещениях общего пользования;

8) мусоропровода - восстановление работоспособности ствола мусоропровода и других устройств мусоропровода;

9) внутридомового инженерного оборудования - организация постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в жилом здании.

К текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования жилого здания относится текущий ремонт:

1) внутридомовой системы отопления - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, включая стояки, отопительные приборы, общедомовые приборы учета тепловой энергии, автономной системы отопления, регулирующую и запорную арматуру;

2) внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, включая стояки, общедомовые приборы учета холодной и горячей воды;

3) внутридомовой системы электроснабжения – установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания и искусственного освещения, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

Примечание: текущий ремонт внутридомового газового оборудования, лифтового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, внутридомовых систем вентиляции и кондиционирования осуществляется по договору со специализированной организацией или самостоятельно, но при наличии штата специалистов, необходимых материалов и техники, а также наличия допуска, лицензии к выполнению вышеуказанных работ.

К текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества, относится:

1) ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок;

2) ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских, спортивных площадок;

3) устройство, оборудование и окраска дворовых мусорных ящиков, урн, площадок и навесов для контейнеров.

Примечание: текущий ремонт элементов озеленения (пересадка, вырубка деревьев, в том числе сухостойных и больных) осуществляется только специализированными организациями при наличии соответствующего разрешения).

8.3. Капитальный ремонт многоквартирного дома

8.3.1. Общие положения.

8.3.1.1. Капитальный ремонт производится с целью комплексного устранения неисправностей изношенных элементов здания и оборудования, смены, восстановления или замены их на более долговечные и экономичные, улучшения эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществления технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

8.3.1.2. В капитальный ремонт включаются работы, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, а также иным действующим законодательством.

8.3.1.3. Периодичность проведения капитальных ремонтов определяется в соответствии с действующими инструкциями по проведению планово-предупредительных ремонтов, разрабатываемыми и вводимыми в действие с учетом требований правил и инструкций соответствующих органов государственного надзора. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей жилых зданий.

8.3.1.4. В состав капитального ремонта включаются также работы, по характеру относящиеся к текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитального ремонта.

8.3.2. Планирование и организация капитального ремонта многоквартирного дома.

8.3.2.1. Решение о необходимости проведения капитального ремонта МКД принимается общим собранием собственников помещений в МКД с учетом предложений регионального оператора, организации в сфере управления многоквартирным домом в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. Сроки начала и окончания капитального ремонта МКД устанавливаются на общем собрании собственников помещений.

Указанные предложения формируются на основании данных технического осмотра (обследования) МКД.

8.3.2.2. Капитальный ремонт МКД делится на:

1) комплексный ремонт, который является основным видом капитального ремонта МКД и предусматривает одновременное восстановление изношенных конструктивных элементов, отделки, инженерного оборудования и повышения степени благоустройства в них;

2) выборочный капитальный ремонт, который производится в МКД, находящемся в удовлетворительном техническом состоянии, но отдельные конструктивные элементы, элементы системы инженерно-технического обеспечения или санитарно-технические устройства которого сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене. В таких случаях в первую очередь предусматривается ремонт таких конструкций и оборудования, неисправность которых может ухудшить состояние смежных конструкций МКД и повлечь за собой их повреждение или полное разрушение.

8.3.2.3. К капитальному ремонту конструктивных элементов МКД относится:

1) капитальный ремонт фундаментов и стен подвальных помещений. Комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или их замена, в том числе замена в технических подпольях земляных полов на полы с твёрдым покрытием, предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований фундаментов и конструкций подвалов и техподполий, ремонт внутридомовых и наружных дренажей, установка металлических дверей в подвальных помещений;

2) капитальный ремонт наружных ограждающих конструкций - стен и фасадов. Комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или их замена, в том числе устранение повреждений, вызвавших снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств, звукоизоляции. Устранение последствий коррозионных повреждений закладных деталей и арматуры. Устранение разрушений и повреждений отделочного слоя, ослаблений крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, тяг и др.).

3) капитальный ремонт крыш. Комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или их замена, в том числе противогрибковая обработка деревянных несущих конструкций, замена потерявшего свои свойства утеплителя в результате протечек, устройство внутреннего водостока, установка металлических дверей в чердачных помещениях. Устройство специальной системы вентиляции чердачных помещений и подкровельного пространства бесчердачных крыш;

4) капитальный ремонт окон и дверей в помещениях общего пользования. Замена заполнений оконных и дверных проёмов, подвергшихся значительному износу (вследствие гниения) новыми окнами и дверями;

5) капитальный ремонт лестниц и крылец, козырьков над входами в подъезд. Комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные, в том числе устройство пандусов;

6) капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования:

а) капитальный ремонт внутридомовой системы отопления. Полная замена существующих систем отопления дома, устранение (снижение) шумов от работы инженерного оборудования;

б) капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Полная замена существующих систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в доме с применением модернизированных трубопроводов из пластика, металлопластика;

в) капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения производится специализированными подрядными организациями. Полная замена существующих систем электроснабжения в многоквартирном доме, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;

г) капитальный ремонт внутридомового газового оборудования и газопроводов производится специализированными подрядными организациями. Полная замена существующих систем газоснабжения здания.

8.3.2.4. Также к капитальному ремонту относится:

1) капитальный ремонт лифтового оборудования МКД производится специализированными подрядными организациями. Полная замена существующего лифтового оборудования МКД, автоматизация и диспетчеризация, изоляционные работы по защите от шума, исходящего от работы лифтового оборудования;

2) работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство тамбуров;

3) капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества: замощение, асфальтирование, озеленение, ремонт ограждения, оборудования детских и хозяйственно-бытовых площадок.

8.3.3. Требования к организациям, выполняющим работы по капитальному ремонту:

1) выполнение работ, для которых требуется наличие свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, имеющих свидетельство о допуске к таким работам;

2) организация, выполняющая ремонтные работы должна выполнять работы по капитальному ремонту в соответствии с заданием заказчика (организации в сфере управления многоквартирным домом, собственников помещений), договором, решением общего собрания, проектной и (или) технической документацией с обязательным соблюдением требований строительных норм и правил, требований технических регламентов, стандартов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Подрядная организация обязана обеспечивать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранность объектов культурного наследия;

3) если при выполнении ремонтных работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению задания заказчика, подрядная организация обязана в течение одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить его в известность и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае невозможности устранения препятствий без отклонений от стандартов и правил, строительная организация обязана информировать о таких отклонениях заказчика;

4) подрядная организация обязана при выполнении капитального ремонта вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, оформлять другую производственную и исполнительную документацию;

5) согласно принятым на общем собрании собственников решениям организация в сфере управления многоквартирным домом осуществляет работы по ведению технической документации, которая включает в себя данные об объемах ремонтных работ и о потребности замены в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании, календарный план ремонта с выделением работ подготовительного периода, график потребности в строительных машинах и транспортных средствах, мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, иные разделы, подготавливаемые с учетом сложности и специфики выполняемых работ, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования;

6) ремонт здания или сооружения должен осуществляться с применением строительных материалов и изделий, соответствующих законодательству Российской Федерации и проектной документации.

8.3.4. Требования контроля безопасности и качества капитального ремонта.

Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.

Контроль безопасности и качества капитального ремонта проводится лицом, осуществляющим капитальный ремонт. В случае осуществления капитального ремонта на основании договора контроль проводится также представителями организации в сфере управления многоквартирным домом, ответственными за приемку выполненных работ. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим капитальный ремонт.

Требуемое качество и надежность выполненных работ по капитальному ремонту жилого здания обеспечивается строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного управления и контроля качества на всех стадиях производства.

Саморегулируемая организация в составе плановых и внеплановых проверок может выборочно проводить контроль организации ремонтных работ на любой стадии, а также проверку эффективности ранее выполненного контроля безопасности и качества ремонтных работ.

- 8.4. Мероприятия, осуществляемые организацией в сфере управления многоквартирным домом по энергосбережению и энергоэффективности МКД.

- 8.4.1. Действия организации в сфере управления многоквартирным домом по обеспечению энергосбережения и повышению энергоэффективности в МКД.

- 8.4.1.1. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

- 1) разъяснять собственникам преимущества внедрения программ и проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, показывать экономию денежных средств в случае внедрения таких программ;

- 2) информировать собственников об их правах и обязанностях по обеспечению и проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также о поступивших в управляющую организацию предложениях об оснащении МКД приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- 3) обеспечивать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности МКД и при изменении указанного класса обеспечивать замену такого указателя, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) регулярно (не реже чем один раз в год) разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в МКД предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий;

5) в отопительный сезон проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в МКД в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если расчеты за потребляемую в МКД тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки, управляющая организация должна определить величину тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, произвести иные предусмотренные законодательством Российской Федерации действия в целях оптимизации расходов собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии, а также доводить до сведения собственников информацию о проводимых в соответствии с требованиями настоящего подпункта действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам.

8.4.1.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом от имени и за счет собственников помещений в жилых зданиях:

1) заказывает проведение энергетического обследования жилого здания, которое может проводит только лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования. Условиями договора о проведении энергообследования может предусматриваться разработка отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт, отвечающий установленным требованиям и передает его организации в сфере управления многоквартирным домом, которая должна обеспечить его сохранность;

2) запрашивает в организациях, снабжающих энергетическими ресурсами по сетям, которые присоединены к внутридомовым сетям, предложения об оснащении многоквартирных домов, жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют указанные организации;

- 3) осуществляет иные действия, направленные на снижение объема используемых в жилом здании энергетических ресурсов, в том числе путем заключения с собственниками энергосервисного договора (контракта), отвечающего установленным требованиям и обеспечивающего снижение объема используемых в МКД энергетических ресурсов.

8.4.2. Виды программ по энергосбержению и энергоэффективности.

8.4.2.1. В зависимости от сроков внедрения программы по энергосбережению и энергоэффективности делятся на:

первоочередные – со сроком окупаемости до 2 лет (включают в себя установку приборов учета, утепление оконных и дверных проемов, сокращение потерь и утечек воды, тепловой и электрической энергии и др.);

среднесрочные – со сроком окупаемости от 2 до 7 лет (включают в себя внедрение оптимальных графиков расхода и регулирования температуры материального носителя с использованием средств автоматизации и контроля, замену оконных и дверных блоков и др.);

долгосрочные, требующие значительных капитальных вложений, – со сроком окупаемости более 7 лет. К таким мероприятиям относятся: утепление наружных стеновых ограждений зданий с использованием жестких плит, гибких матов и других материалов, и другие.

8.4.3. Общие требования к мероприятиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

8.4.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МКД должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, которые включают в себя:

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме;

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность многоквартирных домов архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

3) требования к отдельным элементам, конструкциям многоквартирных домов и к их свойствам, к используемым в многоквартирных домах устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирных домов технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта многоквартирных домов, так и в процессе их эксплуатации.

8.4.4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

8.4.4.1. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности организация в сфере управления многоквартирным домом может осуществлять следующие мероприятия:

1) проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий;

2) организацию учета и контроля за использованием энергоносителей путем установки приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию;

3) энергосбережение путем уменьшения потерь воды и тепловой энергии в жилых зданиях и коммуникациях;

4) в отношении конструктивных элементов жилых зданий:

а) наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы);

б) для снижения теплопотерь при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки;

в) входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок;

г) для предотвращения протечек и промерзаний в местах сопряжения стен и заполнений оконных (балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок должна быть герметизация и утепление (войлок, пакля, поролон и др.) с обжатием на 30-50%;

д) проводить утепление чердачного перекрытия, обеспечить наличие по периметру чердачного помещения дополнительного слоя теплоизоляции, утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на расчетную наружную температуру, утепление и герметичность вентиляционных коробов и шахт, утепление дверей, ведущих на чердак;

е) теплоизоляцию ограждающих конструкций жилых зданий следует устраивать в соответствии с действующими нормативными документами;

5) в отношении внутреннего инженерного оборудования жилого здания:

а) обеспечение исправной, достаточной теплоизоляции внутренних трубопроводов, стояков. Устранение протечек, утечек, закупорок, засоров, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации;

б) обеспечение надежности и прочности крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.;

в) недопущение подтопления подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

г) осуществление мероприятия по устранению неисправностей внутренних водопроводов: устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

д) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации. Для предупреждения образования конденсата на трубы наносят теплоизоляцию или гидроизоляционные покрытия, а также, при возможности, уменьшают влажность в помещении;

е) обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очистных установок систем канализации;

6) в отношении системы теплоснабжения:

а) установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной;

б) теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

в) снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;

г) установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления с балансировочными клапанами;

д) установка регуляторов расхода на горизонтальную разводку системы отопления в квартирах;

7) в отношении систем центрального отопления:

а) поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления, в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления;

б) равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

в) поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

г) обеспечить герметичность труб;

д) немедленное устранение всех видимых утечек воды;

е) проводить ремонт или замену неисправных кранов на отопительных приборах;

ж) производить наладку системы отопления, ликвидацию излишне установленных отопительных приборов и установку дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму;

з) обеспечить наличие индивидуального автоматизированного теплового пункта;

и) обеспечить наладку систем отопления и опломбирование элеваторов и регуляторов в положении согласно наладочным картам.

Персонал организации в сфере управления многоквартирным домом должен следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие перерасход тепловой энергии;

8) в отношении системы горячего водоснабжения:

а) изолировать стояки систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным материалом.

б) обеспечить установку системы автоматического регулирования;

в) устранять капели с запорной арматуры, воды;

9) электроснабжение:

а) модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

б) оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия).

8.5.  Санитарное содержание многоквартирного дома.

8.5.1. Общие положения.

8.5.1.1. В настоящем пункте устанавливаются:

требования к организации и проведению мероприятий по санитарному содержанию мест общего пользования МКД: придомовой территории, лестничных клеток, мусоропровода, надворных туалетов;

требования к организации и проведению мероприятий по дератизации, дезинсекции, содержанию зеленых насаждений на территории домовладений;

основной перечень работ по санитарному обслуживанию мест общего пользования МКД.

8.5.1.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом в своей деятельности при проведении работ по санитарному обслуживанию МКД обязана соблюдать обязательные требования.

8.5.2. Мероприятия по организации санитарного содержания.

8.5.2.1. Для поддержания надлежащего санитарного состояния МКД организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

1) определить минимальный перечень работ по санитарной уборке, соответствующий обязательным требованиям: дворовой территории, мест общего пользования, уборке элементов жилого здания (мусоропроводы, подвалы) и санитарной обработке (дезинфекция, дезинсекция, дератизация);

2) определить периодичность выполнения, используя требования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

3) согласовать и утвердить перечень работ с собственником или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, комплекса жилых домов.

8.5.2.2. Работы по санитарной уборке, обработке организация в сфере управления многоквартирным домом вправе выполнять самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

8.5.2.3. В случае самостоятельного выполнения работ по санитарной уборке и обработке организация в сфере управления многоквартирным домом должна иметь:

1) квалифицированный и обученный штат специалистов для выполнения указанных работ;

2) для осуществления уборочных работ обеспечить специалистов необходимыми материалами и уборочным инвентарем, а также уборочной техникой, если уборка производится механизированным способом.

8.5.2.4. В случае привлечения подрядной организации к выполнению работ по санитарной уборке и специализированной организации по обработке организация в сфере управления многоквартирным домом обязана проверить соответствие их установленным требованиям.

8.5.2.5. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана в установленном порядке заблаговременно проинформировать жильцов МКД о предстоящем проведении процесса санитарной обработки (дератизации, дезинсекции, дезинфекции).

8.5.3. Перечень обязательных работ по санитарному содержанию многоквартирного дома.

Перечень работ по санитарному содержанию жилого здания и периодичность их выполнения должны быть указаны в договоре управления (решении общего собрания собственников помещений). Минимальные перечень и периодичность определяются с учетом обязательных требований.

По решению собственника (по решению общего собрания собственников помещений в жилом здании) периодичность и состав работ по санитарному содержанию МКД могут быть изменены. Решение об увеличении частоты санитарной уборки принимается на общем собрании собственников.

8.5.4 Рекомендуемый перечень работ по санитарному содержанию жилого здания.

Организация в сфере управления многоквартирным домом при проведении осмотра МКД должна учитывать особенности конкретного МКД: его техническую оснащенность, свойства инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, на основании чего в дальнейшем формировать дополнительный перечень указанных выше работ, например:

мойка фасада здания с применением моющих средств;

полировка металлических поверхностей в местах общего пользования;

уборка коврового покрытия пылесосом;

мытье зеркальных и стеклянных поверхностей;

протирка мебели;

выкашивание, стрижка газонов;

подрезка деревьев и кустов;

иные виды работ.

Решение о выполнении дополнительных видов работ по санитарному содержанию МКД и периодичности их проведения принимается собственниками помещений с учетом предложений организации в сфере управления многоквартирным домом.

8.5.5 Основные требования к санитарному содержанию многоквартирного дома, контроль безопасности и качества.

- Организация в сфере управления многоквартирным домом должна:

- обеспечивать контроль за работой по уборке дворовой территории и мест общего пользования МКД;

контролировать выполнение работ или совершение других действий, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях;

не допускать захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений, других мест общего пользования;

обеспечить температурно-влажностный режим помещений подвалов, технических подполий, чердачных помещений, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;

содержать в исправном состоянии мусоропроводы и мусороприемные камеры;

проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний (дезинфекция), связанных с санитарным состоянием жилого здания. По договору со специализированной организацией проводить мероприятия по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация);

проводить среди населения разъяснительную работу по организации уборки территории.

8.6. Взаимодействие организации в сфере управления многоквартирным домом с собственниками.

8.6.1. Мероприятия, направленные на установление взаимоотношений с собственниками.

8.6.1.1. Взаимодействие организации в сфере управления многоквартирным домом с собственниками помещений МКД по основным вопросам деятельности осуществляется непосредственно с собственником или через представителя от собственников.

8.6.1.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом при взаимодействии с собственниками обязана:

предоставлять ежегодный отчет о своей деятельности по управлению многоквартирным домом;

предоставлять акты выполненных работ;

направлять сообщение о формировании соответствующих комиссий, образуемых совместно с представителями организации в сфере управления многоквартирным домом и третьими лицами (ресурсоснабжающими организациями и пр.);

предоставлять необходимую информацию для проверки объемов, качества и периодичности оказанных услуг и выполненных работ.

8.6.2. Отчетность организации в сфере управления многоквартирным домом перед собственниками за исполнением своих обязательств по управлению многоквартирным домом.

8.6.2.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана раскрывать перед собственниками информацию об исполнении своих обязательств по управлению жилым зданием и доводить ее до них путем:

ежегодного отчёта о выполнении своих обязательств за предыдущий год, который должен быть представлен собственникам в течение первого квартала текущего года (если иное не установлено договором управления (уставом) или обязательными требованиями);

размещения в местах, утвержденных общим собранием собственников помещений (например, на информационных досках, расположенных в общедоступных местах: на лестничных площадках подъездов и прочих местах жилого здания), сведений о проделанной, выполняемой или предстоящей работе на определенный период (квартал, год);

своевременных письменных ответов, подготовленных по обращениям собственников помещений, направленных в адрес организации в сфере управления многоквартирным домом в письменном виде;

устных разъяснений по вопросам, касающимся деятельности организации в сфере управления многоквартирным домом, в случае личного обращения собственников помещений в организацию в сфере управления многоквартирным домом.

8.6.3. Порядок рассмотрения организацией в сфере управления многоквартирным домом жалоб, заявок и иных обращений собственников и иных третьих лиц.

- 8.6.3.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом размещает в общедоступных местах (на лестничных площадках подъездов, в офисе организации в сфере управления многоквартирным домом и пр.) образец обращения в организацию в сфере управления многоквартирным домом.

8.6.3.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день поступления в организацию в сфере управления многоквартирным домом в книге (журнале) регистрации обращения собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в жилом здании.

8.6.3.3. Письменное обращение, поступившее в организацию в сфере управления многоквартирным домом, рассматривается в сроки, установленные обязательными требованиями.

8.6.4. При рассмотрении обращений организация в сфере управления многоквартирным домом обязана:

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения в случае необходимости с участием заявителя, направившего обращение;

давать устный, если это непосредственно указано в обращении, или письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

знакомить заявителя с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну;

принимать оперативные меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в жилом здании.

8.6.5. Ответ на обращение подписывается руководителем организации в сфере управления многоквартирным домом либо уполномоченным на то должностным лицом.

8.6.6. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана донести до сведения собственников порядок рассмотрения жалоб и обращений.

8.6.7. Организация в сфере управления многоквартирным домом осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализирует содержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в жилом здании.

8.7. Раскрытие информации организациями в сфере управления многоквартирным домом.

8.7.1. Организация в сфере управления многоквартирным домом обязана раскрывать информацию о своей деятельности с учетом обязательных требований и условий договора управления (устава).

8.7.2. Организация в сфере управления многоквартирным домом может раскрывать информацию путем:

а) опубликования на официальном сайте управляющей организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении организации в сфере управления многоквартирным домом;

в) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде;

г) иными способами, предусмотренными договором управления (уставом).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.	Настоящие Стандарты вступают в силу со дня его принятия.